PERİFERAL ARTERİYAL TONE UYKU TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz taşınabilir ve ev şartlarında da kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Sistem kayıt esnasında hastanın günlük uyku standardını ve uyku konforunu etkilemeyecek özellikte olmalıdır.

- Teklif veren firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye de tek temsilcisi olduğunu veya yetkili satıcısı olduğunu gösteren tek temsilcilik belgesini teklifiyle beraber sunmalıdır.

- Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalog verilip ihale tarafında kalan firma ücretsiz olarak cihazın kurulmasını üslenip eğitimini vermek ve cihazı kullanılabilir şekilde teslim etmelidir.

- Teklif edilen cihaz en az 2 (iki)yıl süre ile kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olmalıdır. Garanti süresinden sonra 10 (on) yıl boyunca ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- Cihazın UBB’na kaydı olmalıdır.

- Cihaz 5 ayrı parçadan oluşmalıdır. (Kayıt edici, PAT (Peripheral Arterial Tone) Probu, Verilerin analizi için özgün bilgisayar yazılımı, Horlama ve vücut pozisyon sensörü ve oksimetre probu)

- Cihazı oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özelikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyumlu olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte 20 (Yirmi) Adet PAT Probu verilmelidir.

KAYITEDİCİ ÖZELLİKLERİ:

  - Kayıtedici problardan ve hastadan alacağı bilgileri dahili hafızasına kayıt ederek saklamalıdır.

  - Kayıt hasta yatarken uyku öncesi tek tuşa basarak verdiği komutla başlamalıdır.

  - Kayıtedici hasta hareketlerini algılamalı ve kayıt etmelidir.

  - Kayıt edici üzerinde oksimetri probundan gelen sinyali aktaran dâhili oksimetri modülü olmalıdır.

  - Kayıtedici işlem öncesi kendisini ve tüm sistemi test etmeli hata durumunda uyarmalıdır.

  - Kayıtedicinin LCD ekranında saat, tarih ve geçen süre görülebilecektir.

  - Cihaz da hasta çalışması başlamadan önce sadece probların ilgili yerlere bağlanması ve açma tuşuna basılması ile çalışmaya başlamalıdır.

  - Cihaz üzerinde Prob bağlantı girişleri ve Şarj ve yazılım aktarmada kullanılan mini USB girişi olmalıdır.

  - Cihazın, yapısal bataryası USB bağlantı ile bilgisayardan veya adaptörü ile şebeke cereyanından şarj edilebilmeli ve şarj süresi 1 saatten az olmalıdır.

  - Cihaz saat şeklinde kola takılabilir özellikte ve 150 gramdan hafif olmalıdır.

PAT (Peripheral Arterial Tone) PROB ÖZELLİKLERİ

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Prob hastanın sol işaret parmağına takılarak PAT sinyalini hassas olarak algılamalıdır.

- Prob kayıt ediciye özel kablo ile bağlanmalı ve kablo kayıt edici ile birlikte verilmelidir.

BİLGİSAYAR YAZILIMI ÖZELLİKLERİ

- Yazılım Windows işletim sistemi ile uyumlu olmalıdır.

- Yazılım hasta bilgilerini kayıt etmeye uygun olmalıdır.

- Kayıtedici tarafından kayıt edilmiş verileri grafik üzerinde ve rapor halinde elde etmeyi sağlamalıdır.

- Yazılım grafik üzerinde ve verilerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamalıdır.

- Yazılım verilerin normal ve anormal değerlerini standartlara uygun olarak analiz edebilmelidir.

- Yazılım kullanıcının isteğine göre geliştirilip değiştirilebilmelidir.

- Yazılım ile çalışma verileri paylaşılabilmeli ve NETWORK üzerinden iletilebilmelidir.

- Yazılım tek kullanıcı ya da sunucu üzerinden çok kullanıcılı olarak kullanılabilmelidir.

- Tüm bu veriler standart bir yazıcı ile rapor halinde elde edilebilmelidir.

HORLAMA VE VÜCUT POZİSYON SENSÖRÜ ÖZELLİKLERİ

- Sensör birden fazla kullanıma uygun olmalıdır.

- Sensör üzerindeki mikrofon ile horlama şiddetini dB cinsinden ölçmelidir.

- Sensör üzerindeki pozisyon algılayıcı ile hastanın beş değişik konumunu algılayabilmeli ve kayıt ediciye iletmelidir.

- Sensör ile birlikte boyuna ve göğüse geçici olarak sabitlenmesini sağlayacak özel yapıştırıcılar bulunmalıdır.

OKSİMETRE PROBU ÖZELLİKLERİ

- Prob birden fazla kullanıma uygun olmalıdır.

- Prob kayıt edici üzerindeki oksimetri modülüne veri oluşturmalıdır.

- Prob üzerinde kırmızı led ve algılayıcısı olmalıdır.

- Prob parmağa özel yapıştırıcısı ile geçici olarak sabitlenmelidir.

- Prob kayıt ediciye bağlayan kablo ile bir arada olmalıdır.

SİSTEMLE BİRLİKTE VERİLECEK STANDART AKSESUARLAR:

- 1. Adet	Kayıt edici taşıma çantası

- 1. Adet	USB veri aktarım ve şarj kablosu

- 1. Adet	Şarj aleti